文件编号：LTE_HeNB_MAC_ULSCHED_XXSJ_V1.0

# TD-LTE HeNB协议栈软件系统

上行调度资源分配模块

详细设计说明书

拟制：王丽萍

时间：2013-6-20

中国科学院计算技术研究所

无线通信技术研究中心

软件组

LTE协议栈研发项目组

修改记录

| 文件编号 | 版本号 | 拟制人/ 修改人 | 拟制/修改日期 | 更改理由 | 主要更改内容 （写要点即可） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 王丽萍 | 2013-6-20 |  |  |

修改列表：

（1）。

本文档的程序或内容受版权法的保护，未经中科院计算所的书面许可，不得擅自泄漏、拷贝或复制本文档资料的全部或部分。

目录

TD-LTE HeNB协议栈软件系统	1

1 引言	5

1.1 编写目的	5

1.2 背景	5

1.3 定义	5

1.4 参考资料	5

2 模块描述	6

2.1 模块综述	6

3 模块设计	7

3.1 算法整体思路	7

3.2 关键算法	7

3.3 函数描述	8

3.4 函数调用关系	10

4 数据描述	11

4.1数据结构说明	11

4.1.1 调度器提供的上行调度资源分配过程中要使用的数据结构	11

4.1.2 上行调度资源分配内部结构体	12

4.1.3上行资源分配结果	13

4.2全局变量（宏、常量）说明	13

4.3数据库说明	14

5 函数定义	15

5.1引用函数描述	15

5.2内部函数定义	15

INT32 get_mcs_itbs_by_snr(INT8 snr, UINT8 *mcs_p, UINT8 *itbs_p)	15

INT32 get_ue_ave_snr(UINT16 rnti,UL_schedule_input_param *ul_input, INT8 *ave_snr)	16

UINT16 *get_ul_reception_data(UINT16 rnti, UL_schedule_input_param *ul_param_p)	16

UINT16	accumulate_service_data(UINT16 rnti, UL_schedule_input_param *ul_param_p, UINT8 lc_id)	17

UINT32	pf_function(PF_node *pf_node_p, UL_schedule_input_param *ul_param_p, UINT8 lc_id)	19

UINT32 transform_data_into_nprb(UINT8 itbs,UINT32 data)	19

INT32  rank_orderings_for_ues(ListType *pf_mid_list, PF_node *pf_node_p)	20

INT32  handle_service_in_lch(UL_schedule_input_param *ul_input, ListType *pf_func_result_p)	21

INT32 rbs_pre_allocate_to_service(ListType *pf_func_result_p)	23

INT32 caculate_services_rbs_for_ue(ListType *pf_mid_list_p, UE_PRB_lcid *ue_prb_lcid_p)	24

INT32 caculate_bsr_rbs_for_ue(UL_schedule_input_param *ul_input, UE_PRB_BSR *ue_prb_bsr_p)	25

INT32 decide_ue_rb_length(UE_PRB_lcid *ue_prb_lcid_p, UE_PRB_BSR *ue_prb_bsr_p, UINT32 *ue_rb_length_result_p)	26

INT32 build_ue_rb_matrix(UL_schedule_input_param *ul_input, INT8 **ue_rb_matrx_p)	26

INT32 find_best_ue_on_rbs_segment(UINT8 *ue_alloc_flag_p, INT8 **array_p, UINT16 i_s, UINT16 i_e, UINT8 *ue_index)	28

INT32 rbs_final_allocate_to_ue(UL_schedule_input_param *ul_input, UINT32 *ue_rb_length_result_p, ListType *ul_sched_dci_result_p)	29

6 接口设计	31

6.1用户接口	31

6.2硬件接口	31

6.3软件接口	31

INT32  ul_schedule_process(UL_schedule_input_param *ul_input, ListType *ul_sched_dci_result_p)	31

7 功能测试设计	32

8 其他	32

详细设计说明书

1 引言

1.1 编写目的

本说明书对LTE HeNB端MAC上行调度模块中资源分配子模块详细说明，阐述HeNB端MAC上行调度模块资源分配的设计思想以及其工作流程。本说明书的读者为LTE HeNB端MAC上行调度模块设计、编码人员、测试人员、项目组负责人员、实验室主任及相关项目管理人员。

编写本说明书的目的在于

- 为开发人员提供依据。

- 为修改和维护本系统提供条件。

- 项目负责人将根据本文档计划和控制系统设计、开发的全过程。

1.2 背景

软件系统名称：TD-LTE HeNB协议栈软件系统

软件开发者：无线通信技术研究中心LTE协议栈研发组

开发语言：C语言

硬件平台：

软件平台：linux 2.6

1.3 定义

无

1.4 参考资料

- 《3GPP TS 36.321, "Medium Access Control (MAC) protocol specification", Rel. 8, V 8.9.0》

- 《3GPP TS 36.300, "Overall description", Rel. 8, V 8.b.0》

- 《3GPP TS 36.331, "Radio Resource Control (RRC)", Rel. 8, V 8.9.0》

- 物理层协议211、212、213

- 调度器设计文档

2 模块描述

2.1 模块综述

上行调度模块功能为为各个UE进行上行调度，调度结果通过PDCCH DCI0和PDSCH RAR PDU两种形式发放上行授权，指示其相对上行帧的上行发送资源。其中以PDSCH RAR PDU形式发送的上行调度结果由下行调度模块提供输出，以PDCCH DCI0形式发送的上行调度结果由发送模块通过调用上行调度模块的接口函数进行上行调度结果的输出。

3.2 关键算法

1.PF算法；

2.参考考虑信道质量及资源块连续性的RME算法思想

具体参数含义及详细思路参见：《TD-LTE_HeNB协议栈软件系统上行调度资源分配算法调研及设计-调度器》

3.3 函数描述

| 函数名 | 功能 | 函数类型 |
| --- | --- | --- |
| ul_schedule_process () | 上行调度主执行函数资源分配整个过程 | 模块外部接口 |
| get_mcs_itbs_by_snr () | 根据SNR值得到MCS值和ITBS值 | 模块内部接口 |
| get_ue_ave_snr () | 对UE在带宽内的所有SNR值取平均 |  |
| get_ul_reception_data () | 接收每次上行调度时每个逻辑信道内的数据 |  |
| accumulate_service_data () | 统计在一个系统帧内各逻辑信道数据量的累积 |  |
| pf_function () | 在一个逻辑信道内计算用户的PF优先级 |  |
| transform_data_into_nprb () | 把数据量（bit）转换成相应所需要的RB数（协议213表格7.1） |  |
| rank_orderings_for_ues () | 在逻辑信道内对用户进行排序 |  |
| handle_service_in_lch () | 按业务优先级对逻辑信道进行处理（逻辑信道与业务是一一对应的） |  |
| rbs_pre_allocate_to_service() | 在带宽内对业务优先级逻辑信道内的UE进行资源预分配 |  |
| caculate_services_rbs_for_ue（） | 统计各个UE在各个逻辑信道内预分配的资源块总数 |  |
| caculate_bsr_rbs_for_ue（） | 统计各个UE的BSR数据量总结并转换成所需要的资源总数 |  |
| decide_ue_rb_length（） | 根据统计的逻辑信道内总分配的资源块总数与BSR资源块总数，选择两者中小者作为为UE最终分配的资源块长度 |  |
| build_ue_rb_matrix（） | 按每个UE的带宽内的所有snr值建立UE-RB矩阵 |  |
| find_best_ue_on_rbs_segment（） | 在划分质量的的RB段内选择具有最好的信道 |  |
| rbs_final_allocate_to_ue（） | 根据UE的信道质量和UE的资源块长度决定UE的资源块起始值和长度、MCS并记录到DCI0中 |  |

3.4 函数调用关系

图2 函数调用关系图

4 数据描述

4.1数据结构说明

4.1.1 调度器提供数据结构

图、小区配置和UE配置信息图、上行输入参数中主要结构体

4.1.2 上行调度资源分配内部结构体

/*处理逻辑信道中涉及的中间节点*/

typedef struct{

NodeType ln;

UINT16	rnti;

INT8	snr; /*present ave snr,used to get the ave mcs in PF alogrithm*/

UINT16	mcs; /*present ave mcs,used in PF alogrithm*/

UINT8	itbs;

UINT32	past_T_time_data;/*the accumulated data received in WINDOWS*/

UINT32	pf_priority;

UINT32  lcid_target_data;/*the target data in current logical channel*/

UINT32  lcid_n_prb;/*the RBs needed to send the target data in current logical channel*/

}PF_node;

对应的链表：ListType *pf_mid_list；

/*记录UE的逻辑信道资源预分配结果*/

typedef struct{

UINT32 all_n_prb;/* the total RBs pre-allocated to UE in all the logicals for ue*/

UINT32 lcid_n_prb[MAX_LC_LIST];/*the pre-allocated RBs in one logical for ue */

}UE_PRB_lcid;

/*记录UE的BSR信息结构体*/

typedef struct{

UINT8	bsr[MAX_NR_LCG];

UINT32	bsr_bit_data;

UINT32	bsr_Nprb;

}UE_PRB_BSR;

4.1.3上行资源分配结果

/*上行调度结果节点*/

typedef struct {

NodeType ln;

UINT32 size;			/*调度数据大小*/

UINT16 rb_start;			/*RV起始位置*/

UINT16 rb_len;			/*RB个数*/

UINT16 rnti;			/*RNTI值*/

UINT8 mcs;				/*MCS值*/

UINT8 ndi;				/*NDI值*/

UINT8 rv;				/*RV值*/

} UlSchedResultNode;

/*上行调度结果链表*/

typedef ListType UlSchedResultLst;

4.2全局变量（宏、常量）说明

- 宏定义

#define WINDOWS 10  /*设置一个系统帧（10个子帧）为一个时间窗*/

#define RNTIMIN 61   /*RNTI的最小值*/

#define MCSEXPEND 100  /*MCS的扩展倍数防止计算优先级时分子MCS值（0～28）过小导致用户的优先级为0*/

- 全局变量

UINT16 g_window_data[MAX_UE][MAX_LC_LIST][WINDOWS];

/*记录某用户在某子帧某逻辑信道接收的数据量*/

- 常量

extern INT32 BSR_BUFF_SIZE[63]; //由BSR索引值得到相应的BSR的字节数

（321协议）

const INT32 ITBS_NPRB[27][111]；//由itbs和data 可推出相应的RB数目

（213协议）

INT32 SNR_MCS_ITBS[28][3]； //由SNR值得出MCS和itbs的值

（213协议）及调研总结得下表：

| SNR（dB） | MCS Index | Modultaion Order | TBS Index | Efficiency |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <(-5) | 0 | 2 (QPSK) | 0 | 0.20 |
| -5 | 1 | 2 (QPSK) | 1 | 0.25 |
| -4 | 2 | 2 (QPSK) | 2 | 0.31 |
| -3 | 3 | 2 (QPSK) | 3 | 0.41 |
| -2 | 4 | 2 (QPSK) | 4 | 0.50 |
| -1 | 5 | 2 (QPSK) | 5 | 0.62 |
| 0 | 6 | 2 (QPSK) | 6 | 0.73 |
| 1 | 7 | 2 (QPSK) | 7 | 0.86 |
| 2 | 8 | 2 (QPSK) | 8 | 0.98 |
| 3 | 9 | 2 (QPSK) | 9 | 1.11 |
| 4 | 10 | 2 (QPSK) | 10 | 1.23 |
| 5 | 11 | 2 (QPSK) | 10 | 1.23 |
| 6 | 12 | 4 (16QAM) | 11 | 1.41 |
| 7 | 13 | 4 (16QAM) | 12 | 1.60 |
| 8 | 14 | 4 (16QAM) | 13 | 1.80 |
| 9 | 15 | 4 (16QAM) | 14 | 2.01 |
| 10 | 16 | 4 (16QAM) | 15 | 2.14 |
| 11 | 17 | 4 (16QAM) | 16 | 2.28 |
| 12 | 18 | 4 (16QAM) | 17 | 2.52 |
| 13 | 19 | 4 (16QAM) | 18 | 2.77 |
| 14 | 20 | 4 (16QAM) | 19 | 3.01 |
| 15 | 21 | 6 (64QAM) | 19 | 3.01 |
| 16 | 22 | 6 (64QAM) | 20 | 3.25 |
| 17 | 23 | 6 (64QAM) | 21 | 3.51 |
| 18 | 24 | 6 (64QAM) | 22 | 3.77 |
| 19 | 25 | 6 (64QAM) | 23 | 4.02 |
| 20 | 26 | 6 (64QAM) | 24 | 4.26 |
| 21 | 27 | 6 (64QAM) | 25 | 4.45 |
| 22 | 28 | 6 (64QAM) | 26 | 4.63 |
| >22 | 28 | 6 (64QAM) | 26 | 4.63 |

4.3数据库说明

无

5 函数定义

5.1引用函数描述

| 模块名 | 引用函数名 | 函数描述 |
| --- | --- | --- |
| 调度器模块 | get_cell_configure_info() | 获取上行带宽 |
| 调度器模块 | get_scheduler_ue_entity_info () | 获取UE配置 |

5.2内部函数定义

INT32 get_mcs_itbs_by_snr(INT8 snr, UINT8 *mcs_p, UINT8 *itbs_p)

函数描述

根据SNR值得到MCS值和ITBS值

输入

snr  //SNR具体值

算法与处理流程

输出

Mcs 和itbs的值

返回

0，操作成功；

-1, 系统错误

INT32 get_ue_ave_snr(UINT16 rnti,UL_schedule_input_param *ul_input, INT8 *ave_snr)

函数描述

对UE在带宽内的所有SNR值取平均

输入

ul_input    //上行输入参数

算法与处理流程

输出

ave_snr   //全频带宽内用户的平均SNR值

返回

0，操作成功；

-1, 系统错误

UINT16 *get_ul_reception_data(UINT16 rnti, UL_schedule_input_param *ul_param_p)

函数描述

接收每次上行调度时每个逻辑信道内的数据

输入

用户rnti

上行输入参数ul_param_p

算法与处理流程

输出

接收的数据

返回

0，操作成功；

-1, 系统错误

UINT16	accumulate_service_data(UINT16 rnti, UL_schedule_input_param *ul_param_p, UINT8 lc_id)

函数描述

统计在一个系统帧内各逻辑信道数据量的累积

输入

用户rnti

上行输入参数ul_param_p

逻辑信道号 lc_id

算法与处理流程

输出

逻辑信道WINDOWS内累积数据

返回

0，操作成功；

-1, 系统错误

UINT32	pf_function(PF_node *pf_node_p, UL_schedule_input_param *ul_param_p, UINT8 lc_id)

函数描述

在一个逻辑信道内计算用户的PF优先级

输入

用户中间节点pf_node_p

上行输入参数ul_param_p

逻辑信道号 lc_id

算法与处理流程

输出

用户的优先级

返回

0，操作成功；

-1, 系统错误

UINT32 transform_data_into_nprb(UINT8 itbs,UINT32 data)

函数描述

把数据量（bit）转换成相应所需要的RB数（协议213表格7.1）

输入

TBS索引值itbs

数据量 data

算法与处理流程

输入TBS索引值itbs，数据量 data通过索引表格const INT32 ITBS_NPRB[27][111]，

得到最接近的data对应的RB数

输出

N_PRB

返回

0，操作成功；

-1, 系统错误

INT32  rank_orderings_for_ues(ListType *pf_mid_list, PF_node *pf_node_p)

函数描述

在逻辑信道内对用户进行排序

输入

包含用户的逻辑信道链表pf_mid_list

链表中的用户节点pf_node_p

算法与处理流程

输出

把用户插入到合适的位置

返回

0，操作成功；

-1, 系统错误

INT32  handle_service_in_lch(UL_schedule_input_param *ul_input, ListType *pf_func_result_p)

函数描述

按业务优先级对逻辑信道进行处理（逻辑信道与业务是一一对应的）

输入

上行输入参数ul_input

算法与处理流程

输出

逻辑信道链表pf_func_result_p (结构如下所示)

返回

0，操作成功；

-1, 系统错误

INT32 rbs_pre_allocate_to_service(ListType *pf_func_result_p)

函数描述

在带宽内对业务优先级逻辑信道内的UE进行资源预分配

输入

逻辑信道处理的业务结果链表pf_func_result_p

算法与处理流程

输出

返回

0，操作成功；

-1, 系统错误

INT32 caculate_services_rbs_for_ue(ListType *pf_mid_list_p, UE_PRB_lcid *ue_prb_lcid_p)

函数描述

统计各个UE在各个逻辑信道内预分配的资源块总数

输入

算法与处理流程

输出

返回

0，操作成功；

-1, 系统错误

INT32 caculate_bsr_rbs_for_ue(UL_schedule_input_param *ul_input, UE_PRB_BSR *ue_prb_bsr_p)

函数描述

统计各个UE的BSR数据量总结并转换成所需要的资源总数

输入

上行输入参数ul_input

算法与处理流程

输出

用户逻辑信道分配结果ue_prb_bsr_p

返回

0，操作成功；

-1, 系统错误

INT32 decide_ue_rb_length(UE_PRB_lcid *ue_prb_lcid_p, UE_PRB_BSR *ue_prb_bsr_p, UINT32 *ue_rb_length_result_p)

函数描述

根据统计的逻辑信道内总分配的资源块总数与BSR资源块总数，选择两者中小者作为为UE最终分配的资源块长度

输入

逻辑信道内总分配的资源块总数ue_prb_lcid_p

BSR资源块总数ue_prb_bsr_p,

算法与处理流程

在逻辑信道内总分配的资源块总数ue_prb_lcid_p，BSR资源块总数ue_prb_bsr_p间选择较小的作为UE的RB_length.

输出

UE最终分配的资源块长度ue_rb_length_result_p

返回

0，操作成功；

-1, 系统错误

INT32 build_ue_rb_matrix(UL_schedule_input_param *ul_input, INT8 **ue_rb_matrx_p)

函数描述

按每个UE的带宽内的所有snr值建立UE-RB矩阵

输入

上行输入参数ul_input

算法与处理流程

输出

UE-RB矩阵ue_rb_matrx_p

返回

0，操作成功；

-1, 系统错误

INT32 find_best_ue_on_rbs_segment(UINT8 *ue_alloc_flag_p, INT8 **array_p, UINT16 i_s, UINT16 i_e, UINT8 *ue_index)

函数描述

在划分质量的的RB段内选择具有最好的信道

输入

UE是否被分配资源标志ue_alloc_flag_p

UE-RB矩阵array_p

RB段起始值 i_s

RB段组终值 i_e

算法与处理流程

输出

具有最佳信道质量的用户ue_index

返回

0，操作成功；

-1, 系统错误

INT32 rbs_final_allocate_to_ue(UL_schedule_input_param *ul_input, UINT32 *ue_rb_length_result_p, ListType *ul_sched_dci_result_p)

函数描述

根据UE的信道质量和UE的资源块长度决定UE的资源块起始值和长度、MCS并记录到DCI0中

输入

上行输入参数ul_input

UE的最终分配资源块长度ue_rb_length_result_p

算法与处理流程

输出

生成的用户上行授权结果DCI 0 :ul_sched_dci_result_p

返回

0，操作成功；

-1, 系统错误

6 接口设计

6.1用户接口

无

6.2硬件接口

无

6.3软件接口

INT32  ul_schedule_process(UL_schedule_input_param *ul_input, ListType *ul_sched_dci_result_p)

功能描述：

上行调度主执行函数资源分配整个过程

输入：

上行输入参数ul_input

算法与处理流程

输出：

生成的用户上行授权结果DCI 0 :ul_sched_dci_result_p

返回：0/-1，操作是否成功。

7 功能测试设计

8 其他

说明：

目前只考虑了上行调度资源动态分配的过程，从资源分配的算法进行详细设计，没有考虑与其它模块间的交互关系。下一步工作应是与其它模块进行整合。